ZADÁNÍ PRÍKLADU PRO VÝPOČET SLOŽENÍ BETONU DLE ODHADU PŘEBYTKU CEMENTOVÉHO TMELE

ZADÁNÍ:

Vypočtěte složení betonu pro uvažovanou konstrukci:

Počítáme se železobetonem pevnostní třídy C 30/37, stupeň agresivity XC4 (XC - Prostředí s korozí vlivem karbonatace, Střídavě mokré a suché )

Doporučený požadavky dle ČSN EN 206 - Doplňte

max. W=

minimální množství cementu mc =  kg/m3

Krycí vrstva výztuže je 30 mm a vzdálenost mezi pruty výztuže je 30 mm, proto volíme velikost největšího zrna kameniva 16 mm. Sypná hmotnost kameniva je 1960 kg/m3. Pro vodní součinitele menší než 0,5 je třeba pro zachování přijatelné konzistence přidávat plastifikační přísadu.

Množství vzduchu VZ=2%

objemové hmotnosti složek i: cementu, C = 3100 kg.m-3, vody V = 1000 kg.m-3, popílku p = 2250 kg.m-3 a kameniva K = 2650 kg.m-3.

Neznáme stejnoměrnost betonu, proto navrhujeme složení na průměrnou pevnost v tlaku vyšší o směrodatnou odchylku.

Rb = fC + 7 N/mm2

Cement: CEM I 52,5

Kamenivo: ak = 0,5, volíme přebytek cementového tmele v= 1,15

Plastifikační přísada: 1,0% z mc

Příměs - Popílek, množství příměsi 10 % z množství cementu

množství zrn v kamenivu pod 0,25 mm je 6,0 % z množství kameniva

Odevzdání protokolu ve cvičení z technologie betonu - Laboratoře, do 4. 11. 2014

Adam Hubáček